| ВЫТВОРЧАЕ РЭСПУБЛIКАНСКАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА (РУП) «МАГIЛЕЎАБЛГАЗ» БЫХАУСКI РАЁН ГАЗАЗАБЕСПЯЧЭННЯ філіялу “Слаугарадскае вытворчае упрауленне” 213312, г. Быхау, ул. Аэродромная Тэл/факс 75041, 75001,75003 р/р BY77AKBB30120464215647000000 в филиале №700 МОУ ОАО АСБ Беларусбанк гМогилев код AKBBBY21700 УНН 700010367 ОКПО 03001023 |  | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (РУП) «МОГИЛЕВОБЛГАЗ» БЫХОВСКИЙ РАЙОН ГАЗОСНАБЖЕНИЯ филиала «Славгородское производственное управления» 213312, г. Быхов, ул. Аэродромная Тел/факс 75041,75001,75003 р/с BY77AKBB30120464215647000000 в филиале№700 МОУ ОАО АСБ Беларусбанк г. Могилев , код AKBBBY21700 УНН 700010367 ОКПО 03001023 |
| --- | --- | --- |

20.05.2020    №  278

на  _______  от______

Главному  редактору

газеты  «Маяк приднепровья»

Заремба Т.В.

Быховский район газоснабжения   просит  опубликовать статью следующего характера:

ОСТОРОЖНО – ГАЗ !

Быховский район газоснабжения  напоминает о необходимости соблюдения  требований «Положения о порядке установления охранных зон объектов распределительной системы, размерах и режиме их использования».

В границах охранных зон газопроводов  категорически запрещается:

- перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;

- открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

- устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;

- складировать материалы и оборудование, в том числе для временного

хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;

- разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и

сооружения на них от повреждений;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить траление жесткими и полужесткими тралами;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

- осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.

Кроме того, в границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающей  организации запрещается:

- устраивать стоянки и остановки транспортных средств , тракторов и других самоходных машин

- производить  строительные и монтажные работы, планировку грунта

- возводить малые архитектурные формы

До начала производства работ в охранной зоне газопроводов физическим и юридическим лицам необходимо:

1. получить в  Быховском районе газоснабжения  письменное разрешение на право проведения работ в охранной зоне газопроводов;

2. согласовать календарный срок выполнения работ

3. перед началом производства работ вызвать представителя газового хозяйства на место работы.

Все земляные работы  в охранной зоне газопроводов  необходимо осуществлять только  в присутствии представителя газового хозяйства.

Уважаемые граждане!

Соблюдайте правила проведения земляных, ремонтных, строительных работ в охранных зонах систем газоснабжения

При повреждении газопровода необходимо немедленно прекратить работы, людей вывести из опасной зоны, место аварии взять под охрану, не допуская посторонних лиц и открытого огня, и сообщить об этом в аварийную службу  Быховского РГС  по телефону 104 (работает круглосуточно).

За несоблюдение правил проведения земляных, ремонтных, строительных работ в охранных зонах систем газоснабжения согласно  ст. 20.7  Кодекса Республики Беларусь  об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин.

Оплату гарантируем.

Начальник 									А.В.Янков