Материал в региональные СМИ

О профилактике пожаров сельхозтехники

Важнейшая в стране сельскохозяйственная кампания по уборке урожая набирает обороты. В каждом белорусском регионе задействован не один десяток единиц самой разнообразной сельскохозяйственной техники (комбайны, трактора, грузовой автотранспорт). В условиях усиленной эксплуатации нередки случаи возгорания, как работающей техники, так и зерновых и кормовых массивов.

Анализ показывает, что основными причинами пожаров сельхозтехники являются:

воспламенение топлива и масла при попадании 
на выпускной коллектор двигателя или турбокомпрессора в
результате нарушения герметичности маслотопливопроводов;

неисправности электрического оборудования, возникающие, как правило, вследствие его старения, окисления, коррозии, неквалифицированного ремонта, механических повреждений (перетирание изоляции в местах соприкосновения с металлическими узлами и деталями);

воспламенение сухой травянистой (соломенной) массы, попавшей на нагретый до высокой температуры выпускной коллектор или турбину турбокомпрессора при отсутствии конструктивно-предусмотренной специальной защиты;

тепловыделение за счет сухого трения быстровращающихся узлов и механизмов;

несоблюдение требований пожарной безопасности во время
эксплуатации техники и выполнения ремонтных работ (неосторожное курение, эксплуатация техники, не оборудованной исправными искрогасителями).

Нередко для установления непосредственной причины пожара необходимо привлечением специалистов с технической подготовкой и специальными познаниями, поэтому в таких случаях на помощь приходят судебные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз. К примеру, в октябре 2020 года в Горецком районе произошло возгорание сеноуборочного комбайна, принадлежащего частной организации. Как установили эксперты УГКСЭ по Могилевской области по результатам пожарно-технической экспертизы, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования комбайна.

Во избежание возгораний сельскохозяйственной техники в ходе полевых работ эксперты-пожаротехники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области рекомендуют:

организовывать подготовку водителей и иных работников по обслуживанию и безопасной эксплуатации сельхозтехники;

перед каждым выходом в поле осматривать технику с целью выявления подтеков технических жидкостей, признаков нарушения целостности изоляции проводников электрической сети;

своевременно очищать технику от горючих отложений и намотавшейся соломенной (травяной) массы;

предусматривать наличие первичных средств пожаротушения.

Дмитрий Климович,

старший эксперт управления специальных экспертиз

управления Государственного комитета судебных

экспертиз по Могилевской области.