Материал в местные СМИ

Во избежание пожаров на зерносушильных комплексах

В ближайшее время в стране стартует важнейшая сельскохозяйственная кампания по уборке урожая зерновых культур. В каждом регионе будет задействован не один десяток единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочные комбайны, трактора, грузовой автотранспорт) и сотни работников. В  условиях усиленной эксплуатации нередки случаи возгорания работающей техники, также возможны пожары и зерновых массивов.

Анализ пожаров показал, что помимо привлекаемой для уборки урожая техники большую пожарную опасность представляют и зерносушильные комплексы. Несмотря на свое разнообразие, все зерносушилки, применяемые в сельскохозяйственных предприятиях, являются огнедействующими агрегатами, что уже само по себе представляет пожарную опасность. Кроме того, пожарная нагрузка зерносушилок характеризуется горючестью зерна, его большим количеством, наличием сгораемых конструктивных элементов сушилок, твердого или жидкого топлива. Также  при обработке зерна выделяются зерновая пыль и мусор, которые оседают на конструкциях помещений и элементах оборудования, что дополнительно повышает пожарную опасность зерносушилок.

Из анализа причин возникновения пожаров в зерносушилках следует, что большинство из них происходит в результате попадания искр в высушиваемое зерно, подачи в сушильные камеры перегретого теплоносителя, нарушения или прекращения подачи зерна в загрузочный бункер, уменьшения скорости или остановки движения зерна, а также неправильного пуска сушилки.  Помимо этого, пожары в зерносушилках могут возникать от искр, образующихся при задевании ковшей норий о кожух, обрыве ковшей или транспортерных лент; теплоты трения при пробуксовке транспортерных лент, перегреве подшипников, валов; неисправности электрооборудования в результате длительной работы двигателей с перегрузкой, применения завышенных плавких вставок, механических повреждений электроизоляции, наличия слабых контактов и соединений. В сушилках, работающих на жидком и газообразном топливе, могут происходить вспышки в топках в момент розжига при отсутствии или недостаточном времени продувки их объема перед розжигом, а также при внезапном обрыве факела пламени с последующим воспламенением поступающего топлива.

Описанные причины возникновения пожаров становятся следствием, главным образом, невнимательности, неопытности, слабой технической подготовки обслуживающего персонала и несоблюдения правил пожарной безопасности.

Эксперты-пожаротехники для предупреждения пожаров на зерносушильных комплексах перед их эксплуатацией рекомендуют выполнить весь комплекс подготовительных мероприятий, удостовериться в исправности пуско-регулирующей  аппаратуры и контрольно-измерительных приборов, в  процессе эксплуатации необходимо своевременно осуществлять уборку технологических узлов и помещений комплекса от скоплений горючего мусора.

Игорь Черствый,

начальник управления специальных экспертиз

управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области,

подполковник юстиции.