ПАМЯТКА

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

В Республике Беларусь ежегодно имеют место несчастные случаи с персоналом сельскохозяйственных предприятий, связанные с поражением электрическим током. Основными причинами таких случаев являются неудовлетворительная организация эксплуатации электрохозяйства, нарушение «Правил охраны электрических сетей», отсутствие у персонала элементарных знаний об опасности электрического тока. Вот один из последних фактов, подтверждающих данное утверждение.

3 августа 2021 года вблизи населенного пункта Редишено Шкловского района Могилёвской области произошел несчастный случай с помощником комбайнера ОАО «Новогородищенское». При производстве работ комбайном, принадлежащем ОАО «Новогородищенское», произошло повреждение ВЛ-10кВ (срыв изолятора фазы «А» со штыревого крепления траверсы на опоре), приближение на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи и попадание под действие электрического тока помощника комбайнера. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение ЦРБ г. Шклова.

Для исключения подобных несчастных случаев вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линии при не отклоненном их положении на расстоянии:

- 2 м для линий напряжением до 1000 В;

- 10 м для линий напряжением 6 000 - 10 000В;

- 5 м для линий напряжением 35 000 В 20 м для линий напряжением 110 000 В 25 м для линий напряжением 220 000 В 30 м для линий напряжением 330 000 В;

В охранных зонах линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-устраивать загоны для скота, сооружать проволочные заграждения;

- производить посадку деревьев и кустарников;

- располагать полевые станы, складировать корма, удобрения, солому;

-размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов, устраивать стоянки всех видов машин и механизмов.

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ (вплоть до отключения линий) по согласованию с собственником линий допускается:

- осуществлять погрузочно-разгрузочные и мелиоративные работы;

- производить вырубку деревьев и кустарников;

- производить полив сельскохозяйственных культур; совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (только по заранее разработанным и согласованным с собственниками линий безопасным маршрутам движения).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОБОРВАННЫХ ПРОВОДОВ ИЛИ ИНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ДИСПЕТЧЕРУ БЫХОВСКОГО РАЙОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 49-048, 49-848.

Соблюдение указанных правил является гарантом Вашей безопасности!

Быховская районная энергогазинспекция

Могилевского межрайонного отделения

Филиала Госэнергогазнадзор по Могилевской области