Информация

о произошедших в 2020-2021 годах несчастных случаях, связанных с проведением погрузочно-разгрузочных работ и передвижением в охранных зонах воздушных линий электропередачи

Каждый год в республике происходит по несколько инцидентов из-за нарушения Правил охраны электрических сетей при проведении сельскохозяйственных работах на полях, погрузочно-разгрузочных и строительных работах с использованием автотракторной техники.

Так, 11 августа 2020 года на площадке для стоянки автотранспортной техники в районе ул.Даумана в г.п.Шумилино Витебской области водитель автомобиля марки MAN произвел выгрузку щебня из полуприцепа. После выгрузки начал движение с не опущенным кузовом полуприцепа по площадке в строну выезда, расположенного на расстоянии 10 метров от оси ВЛ-10кВ и задел нижний провод с последующим его обрывом. Оборванный провод остался лежать на поднятом кузове полуприцепа. Водитель, выйдя из автомобиля, увидел дымящееся левое колесо полуприцепа и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля, попал под напряжение прикосновения, но сумел забраться в автомобиль. В момент движения автомобиля произошло схлёстывание двух проводов, вследствие которого произошло аварийное отключение ВЛ-10кВ. Пострадавший после неудачной попытки отгона автомобиля самостоятельно вызвал сотрудников МЧС.

Аналогичный случай, уже со смертельным исходом, произошёл 19 августа 2020 года. Индивидуальный предприниматель в Барановичском районе Брестской области на автомобиле марки МАЗ по договору с ОАО «Птицефабрика Дружба» по организации автомобильных перевозок грузов осуществлял перевозку зерна. На площадке складирования и хранения зерна на территории филиала «Тепливоды» ОАО «Птицефабрика Дружба» произвел выгрузку зерна из кузова полуприцепа. После выгрузки, не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля в сторону выезда, задев при этом провод ВЛ-10кВ. Выйдя из автомобиля, водитель увидел загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля и прикосновении к ручке двери попал под напряжение и был смертельно травмирован электрическим током.

1 сентября 2020 годаводитель автомобиля МАЗ, принадлежащего строительному тресту №14 г.Гомеля, при выгрузке песка в районе ул. Виноградная в г.Гомеле в охранной зоне ВЛ-10кВ установил автомобиль непосредственно под проводами ВЛ-10кВ. При выгрузке речного песка (подъёме кузова), приблизился и зацепил провод ВЛ, в результате чего произошёл обрыв провода, водитель покинул автомобиль, а возгорание автомобиля было потушено силами МЧС. По счастливой случайности несчастного случая не произошло.

4 сентября 2020 годаводитель автомобиля МАЗ 55-16 ДРСУ №168 филиал КУП«Минскоблдорстрой» осуществлял разгрузку песчано – гравийной смеси  для местного жителя поадресу д. Войниловичи, д.42 Несвижского района Минской области в охранной зоне ВЛ-10кВ. После разгрузки автомобиля, водитель вышел из кабины дляочистки кузова. Заметив дымление задних колес, сделал попытку забраться в кабину автомобиля. Попал под действие напряжения и упал рядом савтомобилем. Местный житель д. Войниловичи вызвал на место несчастного случая скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего.

22 сентября 2020 года в районед.Браздетино, Оршанский 
района, Витебской области произошел несчастный случай с тяжелым исходом с 51-летним водителем автомобиля филиала «СГЦ Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».

Во время передвижения по зерновому полю автомобиль застрял в грунте поля. После буксировки автомобиля кормоуборочным комбайном на грунтовую дорогу автомобиль и комбайн остановились в охранной зоне ВЛ-10кВ, при этом силосопровод комбайна оказался в непосредственной близости к крайнему проводу. При снятии металлического буксировочного троса с комбайна пострадавший попал под действие напряжения, потерял сознание, при этом получил термические ожоги волновой дугой обеих кистей, передней брюшной стенки.

3 августа 2021 года вблизи н.п.Редишено Шкловского района Могилевской области произошел несчастный случай с помощником комбайнера ОАО «Новогородищенское», жителем агрогородкаОрдать. При производстве работкомбайном, принадлежащем ОАО «Новогородищенское», в вследствие повреждения ВЛ-10кВ (срыв изолятора фазы «А» со штыревого крепления траверсы на опоре №92) произошло приближение на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-10кВ и попадание под действие электрического тока помощника комбайнера, после чего потерпевший упал на землю с высоты.Потерпевшим была получена комбинированная травма: электротравма, ожог IIIа-IIIб степени левой кисти; ушиб мягких тканей головы, грудной клетки, левой верхней конечности; сотрясение головного мозга; закрытое повреждение связачного аппарата шейного отдела позвоночника; компрессионный перелом позвоночника; рваная рана пальца левой кисти.

Быховская районная энергогазинспекция.