ПАМЯТКА

по допуску в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей

Процедура допуска в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей - мероприятие, фиксирующее готовность данных теплоустановок и тепловых сетей к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке.

После завершения строительно-монтажных работ на теплоустановках и в тепловых сетях теплоисточников должны быть выполнены предусмотренные ТНПА индивидуальные испытания и комплексное опробование. До начала проведения приемочных испытаний теплоустановок и тепловых сетей теплоисточников должен быть укомплектован персонал, прошедший обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями ТКП-458 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» (п.5.2), а также назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство организации.

Подключение вновь построенных или реконструированных теплоустановок и тепловых сетей собственного теплоисточника (либо к тепловым сетям энергоснабжающей организации) производится в установленном законодательством порядке после их допуска в эксплуатацию в комплексе либо отдельных теплоустановок  или пуско-наладочных работ. Допуск в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей теплоисточников и потребителей осуществляют органы Государственного энергетического надзора.

Единый порядок осмотра и выдачи заключения о возможности ввода в эксплуатацию теплоустановок и тепловых сетей теплоисточников и потребителей органами государственного энергетического надзора устанавливает Инструкция (далее – Инструкция) о порядке допуска в эксплуатацию новых и реконструированных теплоустановок, утвержденная Постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь №25 от 20.08.2009г.

Для допуска теплоустановок и тепловых сетей в постоянную эксплуатацию  необходимо предоставить следующую техническую документацию:

- Учредительные документы (зарегистрированные устав, положение и т.п.) и свидетельство о регистрации (при перерегистрации теплоустановок не предъявляется).

- Технические условия, выданные энергоснабжающей организацией, срок действия которых не истек к моменту присоединения (при осмотре теплоисточника технические условия не предъявляются).

- Справка о выполнении технических условий (при осмотре теплоисточника справка не предъявляется).

- Технический проект на теплоснабжение с пояснительной запиской, утвержденный органом управления, согласованный уполномоченной организацией и рассмотренный органом Госэнергонадзора в порядке, установленном законодательством.

- Копия лицензии на право производства строительно-монтажных работ выданная строительно-монтажной организации (при перерегистрации теплоустановок не предъявляется).

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (при осмотре теплоисточника акт не предъявляется).

- Письменное заявление с просьбой проведения осмотра теплоустановок для определения готовности их к эксплуатации согласно приложению №2 к Инструкции.

- Выписка из приказа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство.

- Справка о наличии подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала или договор на обслуживание.

- Ведомость технической документации согласно приложению №3 к Инструкции.

- Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность (при перерегистрации теплоустановок не предъявляется).

- Акт на промывку (продувку) трубопроводов(при перерегистрации теплоустановок не предъявляется).

- Исполнительный чертеж тепломагистрали (предъявляется при осмотре внешних тепловых сетей).

- Протокол проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство.

- Акт приемки-сдачи монтажных работ (технической готовности) (при осмотре теплоустановок, вводимых во временную эксплуатацию, и при перерегистрации акт не предъявляется).

Для допуска теплоустановок во временную эксплуатацию (строительные объекты на период отделочных работ) строительной (монтажной) организации необходимо предоставить следующую техническую документацию:

- Письменное заявление с просьбой проведения осмотра теплоустановок для определения их готовности ввода во временную эксплуатацию.

- Копия приказа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство на строящемся объекте.

- Протокол проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство.

- Технический проект на теплоснабжение с пояснительной запиской, утвержденный органом управления, согласованный уполномоченной организацией и рассмотренный органом Госэнергонадзора в порядке, установленном законодательством.

- Акты на гидравлические испытания и промывку (продувку) системы теплопотребления (тепловой ввод абонентского присоединения, тепловой узел, внутренняя система отопления).

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (при осмотре теплоисточника акт не предъявляется).

Подачу тепловой энергии к теплоустановкам строительного объекта, присоединяемым к сетям энергоснабжающих организаций, не входящих в состав ГПО «Белэнерго», осуществляет энергоснабжающая организация по своему наряду в соответствии с нормативными правовыми актами и при обязательном наличии акта осмотра органом госэнергонадзора.

Самовольное подключение теплоустановок и тепловых сетей теплоисточников,  а также прокладка и подключение трубопроводов, не предусмотренных утвержденными проектами теплоснабжения, без допуска органов Государственного энергетического надзора является административным правонарушением, административная ответственность за которое предусмотрена «Кодексом Республики Беларусь об административных нарушениях» (статьи 20.10, 20.11).

Быховская районная энергоинспекция филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»