| Электрические газонокосилки и триммеры – удобный в эксплуатации и эффективный прибор для скашивания травы. Однако при эксплуатации данных приборов нельзя забывать об опасных факторах, которые могут привести к тяжёлым последствиям: - электрический ток; - острые режущие части, вращающиеся с большой скоростью; - вылетающие из-под вращающегося узла предметы (камни, комья земли и т.п.). Работать с газонокосилками и триммерами могут лица, способные выполнять данную работу по своим физическим данным и изучившие инструкцию по эксплуатации инструмента. Детям и людям, не изучившим инструкцию, пользоваться данным прибором не разрешается. Надо помнить, что при работе с газонокосилками ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - Использовать приборы кустарного производства (в том числе: применение 3-фазных двигателей на напряжение 380В или 220 В с конденсаторным пуском). - Выполнять работу в состоянии алкогольного или наркотического воздействия, а также в состоянии утомления или плохого самочувствия. - Выполнять работу при плохих погодных условиях (густой туман, дождь, сильный ветер). - Выполнять работу со снятыми защитными устройствами. - Выполнять работу в условиях плохой освещённости. - Оставлять приборы без присмотра с подключенным электропитанием. - Во время работы натягивать и перегибать кабель. Требования охраны труда при работе с электрическими газонокосилками и триммерами. Для обеспечения личной безопасности и безопасности людей, находящихся в непосредственной близости от места скашивания травы, при работе с электрическими газонокосилками и триммерами необходимо соблюдать следующие требования: 1. Перед началом работ: - убедиться, что газонокосилка (триммер) включена в розетку (разъём), защищённую устройством защитного отключения (УЗО); - проверить отсутствие повреждений изоляции на питающем кабеле, исправность и надёжность контактных соединений в цепи подключения инструмента к электрической сети; | - проверить и убедиться в исправности закрепленного оборудования, приспособлений и средств защиты; - убедиться, что на обрабатываемом участке нет мусора, веток и других предметов которые могли бы повредить режущие части газонокосилки или отлететь в сторону и травмировать случайных людей; - надеть защитную одежду и обувь, закрывающую открытые участки тела, защитные очки или маску; - проверить отсутствие посторонних людей и животных в радиусе 6 метров от места работы газонокосилки и 15 метров от места работы триммера. 2. Во время работы: - необходимо сохранять устойчивое равновесие и надёжную опору ног; - внимательно следить за тем, чтобы питающий кабель не попал под вращающиеся части газонокосилки или триммера; - перемещать газонокосилку следует плавно и с умеренной скоростью; - соблюдать особую осторожность при скашивании в обратном направлении; - при использовании газонокосилок на колесах косить на склонах необходимо поперек поверхности склонов, но не вверх-вниз; - при переходе на другой участок двигатель необходимо отключить и дождаться остановки вращения механизма; - обслуживание газонокосилки или триммера во время работы (очистка от травы, осмотр и т.п.) производить только при отключенной сети. Отключайте газонокосилку (триммер) от розетки: - каждый раз, когда вы отходите от прибора; - перед чисткой засора; - перед проверкой, чисткой прибора или работой с ним; - если прибор наткнулся на чужеродное тело; - если прибор начинает чрезмерно вибрировать (проверьте немедленно). ВНИМАНИЕ! Газонокосилку следует подключать только к однофазной сети переменного тока, напряжение которой соответствует напряжению, указанному на маркировочной табличке. ВНИМАНИЕ! В случае возникновения нештатной ситуации, такой как резкое повышение температуры, появления запаха гари, дыма или пламени, немедленно выключите машину и отсоедините от источника питания При соблюдении данных правил, Вы обезопасите себя от возможных травм и продлите срок службы своей газонокосилки. |
| --- | --- |
| Адреса и контактные телефоны районных инспекций Могилевского отделения филиала Энергонадзор РУП «Могилевэнерго»: Могилев, ул. Заслонова,22а тел.8-0222-23-66-31 Белыничи, ул. Телешева,9 тел.8-02232-5-12-28 Быхов, ул. Советская,66 тел. 8-02231-5-36-16 Горки, ул. Строителей,26 тел. 8-02233-6-00-44 Дрибин, ул. Колхозная, 104 тел. 8-02248-2-42-54 Круглое, пер. Партизанский, 7 тел.8-02234-5-12-50 Чаусы, ул. Комсомольская, 5 тел. 8-02242-2-10-81 Шклов, ул. Колхозная, 79 тел.8-02239-3-15-01 Время работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00 | Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго» Быховская районная энергоинспекция ПАМЯТКА по безопасной эксплуатации электрических газонокосилок и триммеров. Быхов 2018 |