ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

о выполнении работ в охранных зонах линий электропередач

Земляные работы в охранных зонах кабельных линий электропередачи требуют особого внимания руководства строительных организаций. Повреждение высоковольтной кабельной линии приводит не только к экономическим потерям - создается реальная угроза жизни и здоровью работников выполняющих земляные работы.

В соответствие со статьей 20.3 Кодекса республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь, вызвавшее повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение иного ущерба влечет наложение штрафа на юридическое лицо до пятисот базовых величин.

При организации безопасного выполнения земляных работ необходимо руководствоваться следующими документами:

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В».

- ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

- ТКП 181-2009 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Рекомендуемый алгоритм действий при производстве земляных работ:

- Разрабатывается проект, где на план участка застройки наносятся существующие и проектируемые коммуникации. Проект проходит согласование с организациями осуществляющими эксплуатацию существующих инженерных сетей;

- Строительная организация вызывает на место раскопок представителей  организации осуществляющей эксплуатацию электрических сетей  для определения на месте трассы прохождения действующих кабельных линий и их охранных зон;

- Выполняется шурфование проектируемой трассы;

- При обнаружении в процессе выполнения земляных работ кабеля, не указанного в технической документации, работы необходимо немедленно прекратить до выяснения возможности их безопасного продолжения.

В порядке осуществления государственного энергетического надзора в целях обеспечения безопасного проведения земляных работ в охранных зонах кабельных линий предписываю:

- Ознакомить работников, задействованных в производстве земляных работ, с данным письмом-предписанием.

- В планы работ по обучению и повышению квалификации работников на 2017 год включить вопросы связанные с требованиями по безопасному производству земляных работ.

- При проведении проверок знаний подчиненного персонала включать вопросы по безопасному производству земляных работ.

Начальник Быховской РЭИ

Гернеза Б.А.