Требования при проведении предпосевной обработки семян (посадочного материала), их хранении, транспортировке и высеве

Требования при проведении предпосевной обработки семян (посадочного материала), их хранении, транспортировке и высеве   определены Правилами  по  охране труда в сельском и рыбном хозяйствах утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 05.05.2022 № 29/44.

Заполнение мешков протравленными семенами, уплотнение семян в мешке в блоке вибрации, их зашивка на загрузочно-упаковочном оборудовании должны производиться при включенной вентиляции. Протравленные семена должны иметь сигнальную окраску и храниться в мешках с надписью "Протравлено" или в бункерах, имеющих устройства для подачи семян в автопогрузчики сеялок.

Уборка рассыпавшихся протравленных семян при разрыве мешков должна проводиться в соответствующих средствах индивидуальной защиты.

Пересыпать расфасованные протравленные семена в другую тару не допускается.

Для хранения протравленных семян должны предусматриваться специальные помещения. Помещения после хранения протравленных семян необходимо убирать с применением обезвреживающих средств, средств защиты органов дыхания, рук и глаз.

Протравленные семена должны храниться в мешках (из плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автозагрузчики сеялок. Хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках не допускается.

Отпуск протравленных семян производится по письменному распоряжению уполномоченного должностного лица с точным указанием их количества.

Выгружать протравленные семена следует в автозагрузчики сеялок, имеющие брезентовые пологи или крышки, цельнометаллические бункерные хранилища или другое оборудование со средствами механизации для погрузки и выгрузки обработанных семян.

Для выравнивания протравленного зерна в автозагрузчиках сеялок следует применять специальные приспособления (деревянные лопатки).

Выравнивать протравленное зерно руками работающим не допускается.

Загрузка протравленных семян в сеялки должна проводиться с наветренной стороны с применением соответствующих средств индивидуальной защиты.